建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期          年   月   日

| 项目名称 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司先进锗材料建设项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本页为公众意见 |  |  |
| 与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容） | （填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页） |  |
| 二、本页为公众信息 |  |  |
| （一）公众为公民的请填写以下信息 |  |  |
| 姓 名 |  |  |
| 身份证号 |  |  |
| 有效联系方式 （电话号码或邮箱） |  |  |
| 经常居住地址 |  |  |
| 是否同意公开个人信息 （填同意或不同意） |  | （若不填则默认为不同意公开） |
| （二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息 |  |  |
| 单位名称 |  |  |
| 工商注册号或统一社会信用代码 |  |  |
| 有效联系方式 （电话号码或邮箱） |  |  |
| 地 址 |  |  |
| 注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。 |  |  |

表1项目环保对策措施一览表

| 工段 | 污染物 |  | 措施对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 | 施工扬尘 | （1）对于建筑垃圾及废土石统一收集、堆放，要及时清运。 （2）在建设中应严格按有关规范操作，在作业面上适量进行喷水，以保证一定的湿度，以减轻施工的扬尘。 （3）加强施工现场的管理，水泥、石灰等材料运送时，运输汽车应完好，并尽量采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量，对于散落在路面上的泥沙等建筑材料要及时清扫。 |
|  | 废水 | 施工废水 | 施工期新建1个容积为30m3的临时沉淀池作为简易沉淀池，施工产生的废水经沉淀处理后，回用于施工作业或厂内洒水降尘，不外排。 |
|  |  | 生活废水 | 项目施工期产生的生活污水，依托厂区现有的生活污水处理系统收集处理后，经市政管网进入园区污水处理厂，目前厂区的生活污水处理系统包括1个3m3隔油池、1个20m3化粪池。 |
|  | 固废 | 土石方 | 目前场地已经进行了场地平整，建设过程中仅仅进行少量的基础开挖，产生的土石方量不大，项目开挖土石方部分回填，回填不完部分定期运至外单位合法弃土场进行处置。 |
|  |  | 建筑垃圾 | 集中处理，分类收集并尽可能地回收再利用，不能回收利用的运往指定建筑垃圾消纳点进行处置。此过程应严格遵守《云南省建筑垃圾管理办法（试行）》（云政办规〔2024〕4号）的相关规定。 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾经过统一收集后，委托当地环卫部门清运处置。 |
|  | 噪声 | 施工噪声 | （1）加强项目的施工管理，严禁夜间施工； （2）合理布局施工机械，噪声大的机械尽量布置在远离关心点的地方； （3）施工运输车辆限速、禁鸣，较小运输车辆产生的噪声。 |
| 运营期 | 有组织废气 | 锅炉废气 | 项目设置两台2t/h燃气锅炉，用于提供项目所需蒸汽，两台锅炉分别设置1根15m高排气筒，分别为DA001和DA002，天然气燃烧产生的SO2和NOx经排气筒直接排放。 |
|  |  | 精馏废气 | HCl经由三级吸收瓶以及碱液吸收塔吸收处理，设计风量为5000m3/h，处理效率共计99.9%。处理后经15m高DA003排气筒排放。 |
|  |  | 水解废气和综合处理尾气 | 四氯化锗生产线蒸馏和复蒸工序产生的HCl与水解釜产生的氯化氢经过管道收集后进入碱液吸收塔，处理效率90%，设计风量为2000m3/h，处理后经15m高DA004排气筒排放。 |
|  |  | 压滤废气 | 压滤车间产生氯化氢通过密闭车间并抽风的方式进行收集，收集效率95%，其余以无组织的方式进行排放，收集的HCl随后进入碱液吸收塔进行处理，处理效率为90%，风机风量为5000m3/h，处理后经15m高DA005排气筒排放 |
|  | 无组织废气 | 石灰仓废气 | 石灰仓顶部各自配套设置1套单机布袋收尘器。系统运行过程中，储仓里物料进仓时产生的扬尘均经过仓顶配套设置的袋式收尘器处理，净化后的废气通过单机除尘器自带的排口无组织排放，料仓顶的袋式收尘器设计除尘效率均为99.8%。 |
|  |  | 压滤车间逸散废气 | 在废水处理的压滤工序中会挥发一定量的HCl，经由密闭车间抽风的方式进行收集，未收集的以无组织的形式挥发。 |
|  | 废水 | 循环水系统 | ①蒸汽冷凝水循环系统：本项目蒸馏过程中反应釜夹套内需使用蒸汽进行加热，蒸汽换热形成冷凝水进入冷凝水循环水池，蒸汽冷凝水循环系统为净循环系统，冷却废水除了水温较高外，其余污染物含量很低，循环系统设置100m3循环水池一个，由循环水泵送入循环供水网，供各用水点。 ②软水站浓水：锅炉房设置2套软水制备系统，供锅炉使用；二氧化锗生产线设置1套超纯水制备系统，用于水解工序。锅炉房软水制备系统采用的是离子交换工艺，排水主要为酸、碱废水，同时含有较高浓度的钙、镁离子；水解工序使用超纯水为多级介质过滤+离子交换的工艺组合，排水同样主要为酸、碱废水，同时含有较高浓度的钙、镁离子；产生的浓水排入项目拟建废水综合处理系统，采用压滤+中和+压滤冲洗+低温蒸发+高温蒸发的工艺进行处置，最终以水蒸气的形式进入调节池，由水泵送入供水网，供各用水点。 ③高温蒸发循环系统：本项目生产废水处置系统末端采用高温蒸发技术对生产废水进行处置，通过高温脱去生产废水中的水，将废水中的金属元素以金属盐的形式脱出，水蒸气通过间接水冷、折流池初步冷却后进入风冷系统，最终进入调节池内，由水泵供各用水点；回用不完部分处置达标后排入市政管网，最终进入临翔区第一污水处理厂。蒸汽间接水冷系统配套1个505m3的循环水池。 ④酸雾碱洗系统：本项目设置3套酸雾吸收塔对蒸馏、复蒸、精馏、水解工序中产生的氯化氢进行吸收处理。采用氢氧化钠碱液进行吸收，碱液全部循环使用，为确保循环水中碱液浓度，同时为酸雾吸收产生的盐设置开路，需定期（30天）将吸收塔内循环水全部送生产废水处理站处理后进入调节池，由水泵送入循环供水网，供各用水点。 |
|  |  | 生产废水处理站 | 本项目改造原项目已建酸回收系统为低温蒸发系统，在此基础上新建1套压滤+中和+冲洗压滤+低温蒸发+高温蒸发的生产废水处理系统，处理规模为80m3/d的废水处理站，对项目的蒸馏残液、纯水制备浓水、表面处理废水、压滤废水、锗渣清洗废水、吸收塔废水进行处置。废水含有Pb、Zn、As、Cd等重金属离子污染物，且呈酸性。 |
|  |  | 生活废水 | 扩建项目产生的生活污水依托厂区现有污水处理设施，包括化粪池、隔油池并新建1套一体化生活污水处理设备。食堂油污水经过隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池，最终由一体化生活污水处理设备处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（31962-2015）B级标准后，排入市政管网，最终进入临翔区第一污水处理厂。 |
|  | 固废 | 废蒸发皿 | 暂存于一般固废暂存间中，返回四氯化锗生产线。 |
|  |  | 沉锗渣 | 暂存于一般固废暂存间中，返回四氯化锗生产线。 |
|  |  | 废滤布 | 暂存于一般固废暂存间中，送至企业火法分厂回收。 |
|  |  | 废石墨舟 | 暂存于一般固废暂存间中，送至企业火法分厂回收。 |
|  |  | 水洗锗渣 | 暂存于一般固废暂存间中，送至企业火法分厂回收。 |
|  |  | 中和锗渣 | 暂存于一般固废暂存间中，送至企业火法分厂回收。 |
|  |  | 废树脂 | 由厂家回收再生处理。 |
|  |  | 废矿物油 | 暂存于危险废物暂存间内，交由有资质的单位处理。 |
|  |  | 生活区 | 环卫部门清运处置。 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | （1）生产设备设置在厂房内，同时采取基础减震； （2）加强项目区绿化和厂房隔声。 |
|  |  | 运输噪声 | （1）运输车辆进入场区后限速行驶； （2）进入厂区后严禁鸣号； （3）合理安排运输时间，尽量避免夜间运输。 |
|  | 地下水 | 防渗 | ①重点防渗区：危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，防渗层为至少1m黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm高密度聚乙烯膜等其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；联合厂房、危险化学品库、生产废水处理站、盐酸储罐区及涉水工程（初期雨水池、事故应急池、洗车废水收集池）按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区的要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s； ②一般防渗区：主要包括原料库、产品库、锅炉房、软水制备间、洗车场、生活污水处理站、生活污水隔油池、化粪池、中水池、高位水池等，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s； ③简单防渗区：门卫室、生活区、厂内道路等区域作为简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。 |
|  |  | 日常管理 | ①加强对项目各污水处理池的巡检，尽量避免池体的破裂，而导致废水下渗； ②项目运营期成立环保科室，专人负责各环保设施的日常管理，保证各环保设施、设备的正常营运，避免非正常排放； ③设置3口常规监测井，建立长期地下水监测制度。 |
|  | 环境风险 |  | （1）厂外危险废物运输委托有资质单位按规范进行，危废转移执行联单制度。 （2）厂内按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危废库进行整改及建设，加强危废贮存管理。 （3）建设事故水池1座，容积为330m3。 （4）危化品罐区设置围堰，围堰高度为1.5m，罐区地面、围堰内侧进行防腐、防渗处理。 （5）落实全厂分区防渗措施，并持续进行防渗漏跟踪监测。 （6）按规范编制突发环境事件风险应急预案并备案、更新、演练。 |
|  | 土壤 |  | （1）废气经处理达标后外排；采取地下水分区防渗措施，按规范要求对各物料库、各废水收集池、初雨收集池、循环水池、事故池等进行防渗处理； （2）严格固体废物运输管理，避免在运输过程中的散落。一旦发生散落事件，及时清理收集。 （3）设置土壤跟踪监测点对周边土壤进行跟踪监测，发现异常情况及时上报并采取相应措施。 |
|  | 环境管理 |  | - 严格按照排污许可证要求，开展废气、废水、土壤、地下水自行监测，落实废水排放口在线监测要求。 - 项目运营后建立主要设备运行检查台账、环保设施（废气、废水）运行台账、固废（包括危废）产生和处置台账。企业制定自行监测计划，严格执行监测，并将相关环境信息按要求公开。 |